| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | JSYX. P 87 |

江苏省渔业协会团体标准

T/JSYX X—XXXX

淡水池塘标准化建设改造技术规范

Technical specifications for standardized construction and renovation of freshwater ponds

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省渔业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中农国科（南京）规划设计有限公司和南京万瑞环境科技有限公司共同提出。

本文件由江苏省渔业协会归口。

本文件起草单位：中农国科（南京）规划设计有限公司、南京万瑞环境科技有限公司。

本文件主要起草人：杨晓文、冯杰、张睿智、刘倩媛、伍国林、马建、杨柯、程鑫、李伟科、陈文文、江婷婷、魏锋、孙麒、黄立平、史武杰、朱民波、李娜娜、李昂。

淡水池塘标准化建设改造技术规范

范围

本文件规定了淡水养殖池塘的建设改造条件、要求、养殖区的基础设施及配套设施等技术要求。

本文件适用于淡水养殖池塘的新建和改造。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

CB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

NY 5361  无公害农产品 淡水养殖产地环境条件

NY/T 3616  水产养殖场建设规范

SC/T 9101  淡水池塘养殖水排放要求

DB32 4043-2021  池塘养殖尾水排放标准

SL 265  水闸设计规范

GB50016-214  《建筑设计防火规范》

GB55037  《建筑防火通用规范》

- 3　选址要求

- 3.1　基本要求

- 场址选择应满足周边无污染、排水畅通、通讯快捷、供电可靠，交通便利的条件。养殖池塘环境应符合NY 5361的要求，同时符合当地产业发展和国土空间等相关规划。

- 3.2　水源、水质要求

- 水源充足，取水方便。水质应符合GB 11607的规定。对于部分指标或阶段性指标不符合规定的养殖水源，应考虑建设源水处理设施，并计算相应设施设备的建设和运行成本。

- 3.3　土质要求

- 应无工业废弃物和生活垃圾，无异色、异味，土质良好。土壤质地宜选择保水率强的黏土、壤土或砂壤土并符合工程建设的要求。

- 4　池塘建设要求

- 4.1　池塘形状、朝向

- 因地制宜，尽可能做到形状规则、连片整齐，狭长形场地内的池塘排列一般为“非”字形。地势平坦场区的池塘排列一般采用“围”字形布局。单个池塘宜为长方形，长宽比为 2:1~4:1为佳，也可根据实际自然情况修整拉平。朝向选择以东西向长、南北向短为宜，或与生产季节主要风向一致。

- 4.2　池塘面积

- 根据养殖品种和模式需要而定。单个常规淡水鱼苗种池以5~10亩为宜，成鱼池以30~100亩为宜；单个虾蟹池面积以10~40亩为宜，其中青虾池以3~6亩为宜。根据养殖品种需要，可适当调整。

- 4.3　池深与蓄水

- 常规淡水鱼苗种池深度以2.0 m~3.0 m为宜，有效蓄水不低于1.5 m，成鱼池深度以2.5 m~3.0 m为宜，有效蓄水不低于2 m；虾蟹池深度以1.5 m为宜，有效蓄水不低于1 m。北方越冬池塘的水深应达到2.5 m以上。池埂顶面一般要高出池中水面0.5 m左右。

- 4.4　塘埂宽度

- 塘埂顶宽应满足宜机化生产和交通需要，主埂顶宽度不宜小于4 m，支埂顶宽度不宜小于2 m。

- 4.5　塘埂坡度

- 池塘边坡应按土质、池深和护坡方式确定，坡比宜取1:1.5~1:3。若采用砌石、水泥板或混凝土护坡，坡比宜取 1:1~1:1.5。

- 4.6　池塘护坡

- 因地制宜，可选择现浇混凝土、石砌、预制水泥板、复合土工膜、生态护坡布等护坡方式。采用水泥预制板、混凝土护坡的厚度应不低于5 cm，防渗膜或石砌坝应铺设到池塘底部。

- 4.7　塘底

- 底部平整，有向排水口倾斜的坡度，比降以0.2%~0.3%为宜。池塘底淤泥厚度不超过0.2 m。池塘清淤处置采用干塘曝晒，吸（挖）泥外运方法，养殖区预留淤泥堆放场地。

- 4.8　环沟

- 池塘底部设置环沟，环沟深度宜为0.5 m~1.2 m。

- 5　进排水建设要求

- 5.1　进排水渠道

- 进排水渠道应独立设置，互不交叉，与池塘交替排列，即一侧进水另一侧排水。进水渠道可采用明渠或管道，采用明渠时考虑渠内最高水位高程高于池塘最高蓄水高程10 cm以上；采用管道时，管底高程应高于池塘蓄水高程，且应设置检查井。排水沟道一般为明沟，设计时应考虑沟底高程低于池塘排水口50 cm~80 cm。池塘排水通过排水井和排水管进入排水渠，若干排水渠汇集到排水总渠，排水总渠的末端应建设排水闸。排水口以确保池水可完全排干为宜。

- 5.2　进排水口设置

- 5.2.1 池塘进排水口应独立设置，宜采用砖砌或混凝土预制结构。进水口应高于池塘最高水位，排水口的位置应低于池底深度。进排水口末端应设置防逃逸或敌害生物进入的隔网或拦网。

- 5.2.2 进水通过分水闸门控制，并通过输水管道进入池塘，进水管道宜采用混凝土预制管或PE管等。排水口采用闸门或拔管方式进行控制。进排水闸设置应符合SL 265规定。

- 6　配套设施要求

- 6.1　电力配套设备

精养池塘每667 m2水面配套功率1 kW~1.5 kW，普通养殖池塘每667 m2水面配套功率0.5 kW ~1 kW。根据实际需要配备专用变压器及满足应急需要的自发电系统。电力线路安全可靠，符合GB/T 13869规定，供电线路接通到每一个池塘。

- 6.2　增氧设备

养鱼为主的池塘配备叶轮式增氧机为宜，依据养殖种类及养殖密度的需求，确定是否配置微孔底部增氧设备。虾、蟹池塘以水车式增氧机、微孔增氧机为宜。

- 6.3　投料饲喂设备

根据池塘面积和养殖需要配备投饵机，每个池塘应不低于1台。有条件的池塘可配备自动投饵机。

- 6.4　管理用房

管理用房应符合设施农业用地要求，面积大小和位置布局设置应与养殖功能相适应。每间管理用房的面积不应小于15 m2，室内净高不应小于3.0 m。对于不同功能的管理用房，如生活、储物、药物、饲料等，应做好标识，并应满足《建筑设计防火规范》GB50016-214和《建筑防火通用规范》GB55037等相关规范要求。

- 6.5　病害检测设备

有条件的养殖场应配备可进行养殖种类病害检测所需要的显微镜、解剖镜等相关设备。

- 6.6　垃圾处理设施

管理用房根据实际需求设置垃圾收集设施，垃圾集中收集后统一由专业的管理人员运出养殖区。有条件的场区应设置独立的废弃物无害化处理区及处理设施。

- 6.7　场区道路

场区道路硬化应符合设施农业用地要求。主干道宽度宜为5 m以上，次级道路宽度宜为3 m以上，配置必要的照明设施。

- 6.8　绿化

宜选择适合当地生长、不影响养殖的花草及树木进行场区绿化，绿化覆盖率应符合国家和地方有关规定。

- 6.9　围护设施

应充分利用周边的沟渠、河流等构建围护屏障，根据需要可在场区四周建设围墙、围栏等防护设施，有条件时还可以建设远红外监视设备。

- 6.10　物联网设备

标准化池塘建设改造应配备增氧预警控制、精准投喂、视频监控等物联网基础设施设备，同时应增加水质在线监测、尾水监测、重大病害灾变预警等系统，积极对接国家及各级政府开发的渔业大数据平台，发挥渔业信息化的作用。

- 7　养殖尾水治理

根据养殖区域面积大小、水量、水质、停留时间等因素合理设置尾水治理区，治理区面积占养殖区面积比例约为6%~20％。采用物理、化学、物理化学、生物以及上述处理技术的组合的方式，结合工艺特点，可利用养殖区域内原有河道、沟渠、池塘进行改造，也可以新建沟渠、池塘。尾水经处理，水质符合DB 32/4043江苏省池塘养殖尾水排放标准要求后，经环保部门审批通过的排污口排放，并按照HJ 1217和GB 15562.1的规定确定尾水排放监控位置，设置排放口标志牌。尾水经处理，水质符合GB 11607渔业水质标准要求后，可循环回用。

# 参  考  文  献

- NY/T 3616-2020 水产养殖场建设规范

- DB32 4043-2021 池塘养殖尾水排放标准

- DB37/T 3418-2018 标准化池塘建设改造技术规范

- DB3302/T 059-2018 水产养殖池塘改造建设规范

- DB13/T 1563-2012 淡水池塘标准化改造技术规范

- 《“十四五”全国渔业发展规划》（农渔发〔2021〕28号）