| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | JSYX. Z 05 |

江苏省渔业协会团体标准

T/JSYX X—XXXX

渔业养殖尾水“微生物+生态处理”

技术规范

Aquacultural tail water "Microbial + ecological treatment"

Technical specification

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省渔业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京万瑞环境科技有限公司提出。

本文件由江苏省渔业协会归口。

本文件起草单位：南京万瑞环境科技有限公司。

本文件主要起草人：黄立平、冯杰、陈文文、江婷婷、魏锋、李伟科、孙麒、史武杰、朱民波、李娜娜、李昂。

渔业养殖尾水“微生物+生态处理”技术规范

范围

本文件规定了渔业养殖尾水“微生物+生态处理”技术规范的术语和定义、处理设施、生物配置、尾水处理、尾水排放、运行维护等技术要求。

本文件适用于规模化渔业养殖尾水生态处理，其他养殖方式可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

DB32 4043-2021 池塘养殖尾水排放标准

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  渔业养殖尾水  aquacultural tail water

在渔业养殖过程中，或养殖结束后，自养殖区排出的、未经处理的养殖水。

- 3.2  尾水收集系统  tailwater collection system

- 尾水自养殖区排出后，经过管道、沟渠、涵管、水闸、水坝等收集尾水的设备设施。

- 3.3  尾水治理区域  tailwater treatment area

- 包括调节沉淀区、功能降解区、生态净化区，通过对来自尾水收集系统的水采用沉降、沉淀、过滤等预处理措施，采用增氧曝气、投加功能性微生物、种植水生植物、投放水生动物等深度处理措施，实现对污染物的集中降解处理，使尾水经治理区处理后能够达标排放的区域。

- 3.4 生物绳填料  biological rope packing

- 生物绳填料是将弹性填料和软性填料，采用蛇形辫带式编制方法混织制成的，有无数环状纤维结构的一种仿生水草。具有附着性好、接触面积大等特点，可为微生物生长提供空间。

- 3.5　功能性微生物  functional microorganism

- 功能性微生物是指在渔业养殖尾水处理中具有特定功能，包括专项去除碳、氮、磷等污染物，或具有耐低温、耐抗生素、耐高盐等特性的微生物种群。

- 3.6　微生物+生态处理  microbial + ecological treatment

- 以微生物技术为主要措施构建生态系统，对尾水中的碳、氮、磷等元素进行吸附、吸收及转换利用，以达到净化水质，达标排放的目的。

- 4　工艺流程

- 尾水自养殖区排出后，经尾水收集系统，进入尾水治理区域，通过调节沉淀区、功能降解区、生态净化区的集中处理，实现达标排放。

- 渔业养殖尾水“微生物+生态处理”技术工艺流程见图1。

图1 渔业养殖尾水“微生物+生态处理”技术工艺流程图

- 5　处理设施

- 5.1　尾水收集系统

- 根据养殖区域面积大小、水量合理设置，尾水收集系统占养殖区域面积比例为1-2％。可对养殖区域内原有河道、沟渠进行改造或新建沟渠、涵管、闸门等，汇集、收集尾水，排水口通过升降闸门控制水流、水量，以实现尾水重力流动为宜。

- 5.2　尾水治理区域

- 根据养殖区域面积大小、水量、水质、停留时间等因素合理设置，尾水治理区域面积占养殖区域面积比例约为6-20％。可利用养殖区域内原有河道、沟渠、池塘进行改造，也可以新建沟渠、池塘，沟渠以深1.5 m-2 m、宽15 m-30 m为宜,池塘以深2 m-2.5 m为宜。

- 5.2.1　生态截滤坝

- 坝长等于沟渠或河道宽，坝宽1 m-3 m，坝高以超过设计最高水位20 cm为宜。两侧墙体用多孔砖砌筑或用钢结构作为框架，坝体填充火山岩、沙砾、陶粒等大颗粒滤料，滤料用网袋或网箱装填。坝体上部用帆布覆盖，坝前设置钢丝网片拦截。尾水治理区一般设置2道生态截滤坝。

- 5.2.2　生物仓

- 将聚氨酯海绵改性后制成的海绵多孔状填料和火山岩填料以一定的配比装填在网袋内，利用改性聚氨酯棉及火山岩孔隙率高、耐磨性好、亲水性好等特点，可过滤悬浮物和大颗粒物质，也能为微生物生长提供空间。

- 网袋的长度、直径，可根据布设地的水深、水面宽度确定。生物仓布设的总长度以沟渠、河道宽度的30倍为宜。

- 5.2.3　生物模块

- 生物模块是利用生物绳填料制作而成的，根据结构形式及安装方式的不同，可分为固定式生物模块和悬浮式生物模块，生物模块的布设面积约占尾水治理区域水面面积的15%-20%。

- 将生物绳填料固定在钢骨架上，而制成的长方体形状的，一般固定安装在水下40 cm处的，为固定式生物模块，外形尺寸以1.5 m宽、1.5 m高、3 m长为宜。

- 将生物绳填料固定在浮体上，并辅以配重、拉绳，一般采用自水面上至水底下的安装方式，为悬浮式生物模块，每组悬浮式生物模块的深度、宽度与布设地的水深、水面宽度相同，长度以10 m为宜。

- 5.2.4　调节沉淀区

- 设置在尾水治理区域前段，以收集系统排水口为起始端，以生态截滤坝为末端，用于对尾水进行一定时间的停留和储存，促使水中悬浮物和大颗粒物质沉降、沉淀的区域。

- 调节沉淀区面积占尾水治理区域面积比例约为20%。在区域内间隔布设导流板、帆布、生物仓，种植水生植物，投放水生动物，末端设置生态截滤坝。

- 5.2.5　功能降解区

- 设置在尾水治理区域中段，以调节沉淀区末端的生态截滤坝为起始端，以功能降解区末端的生态截滤坝为末端，用于对尾水中污染物进行降解处理的区域。

- 功能降解区面积占尾水治理区域面积比例约为60%。在区域内间隔布设增氧曝气设备、生物浮岛、固定式生物模块、悬浮式生物模块、生物仓，种植水生植物，投放水生动物；并选择生物仓、生物模块，作为投加功能性微生物的专门区域，末端设置生态截滤坝。

- 5.2.6　生态净化区

- 设置在尾水治理区域末段，以功能降解区末端的生态截滤坝为起始端，以排水闸门为末端，利用水生动植物对尾水中污染物进一步的吸收、转换。

- 生态净化区面积占尾水治理区域面积比例约为20%。在区域内布设喷泉、生物浮岛、种植水生植物、投放水生动物，末端设置水坝、闸门及水质监测点。

- 6　生物配置

- 6.1　水生植物

- 淡水养殖在近岸浅水可种植蒲苇、旱伞草、美人蕉、菖蒲等挺水植物，深水区可种植轮叶黑藻、菹草、苦草等沉水植物，水面可选择凤眼莲、莲子草等漂浮植物，水体可选用着生藻类和浮游藻类。

- 海水养殖可选用江蓠、红毛菜、海马齿等耐盐植物。

- 水生植物面积应占水面面积的50%。

- 6.2　水生动物

- 淡水养殖可投放鲢鳙等鱼类，放养密度为每亩30尾-50尾。可投放螺丝、贝类，放养密度为每亩50 kg-100 kg。

- 海水养殖鱼类可选用梭鱼、海鲈鱼等，贝类可选用文蛤、牡蛎、贻贝等。

- 6.3　微生物

- 微生物选用从养殖区水域中经选择性富集、驯化培养以及分离纯化等步骤，筛选出的具有高效降解能力的土著微生物，具有强适应性、高稳定性和高安全性。

- 根据尾水水质指标选用不同的功能性微生物：含碳类污染物，可选用枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌等；含氮类污染物，可选用硝化杆菌、鞘氨醇单胞菌等；含磷类污染物，可选用巨大芽孢杆菌、不动杆菌等；含高浓度抗生素尾水，可选用短小芽孢杆菌、假单胞菌等；海水养殖尾水，可选用海水芽孢杆菌、盐水球菌等；低温环境下，可选用蜡样芽孢杆菌、耐冷草假单胞菌等。

- 微生物的选用应根据具体水质情况和处理目标进行合理搭配和使用。

- 所选用的功能性微生物应在相应的区域进行投加。

- 7　尾水排放

- 尾水经处理，水质符合DB32/4043-2021 江苏省池塘养殖尾水排放标准要求后，可排放到外界公共水域。

- 尾水经处理，水质符合GB 11607 渔业水质标准要求后，可循环回用。

- 8　运行维护

- 8.1　排水要求

- 合理安排尾水排放时间，避免所有养殖塘集中排放，一般情况下日排放量不超过尾水治理区域总容量的50%。

- 8.2　尾水净化时间

一般情况下，尾水的水力停留时间为2天。

- 8.3　曝气增氧时间

增氧曝气设备日开启时间不少于6小时，视设备充氧效率、水质情况，适当调整。

- 8.4　生态截滤坝维护

定期对生态截滤坝体及填料采取冲洗、更换等维护措施。

- 8.5　植物养护

根据不同季节水生植物的生长特性，适时打捞、收割，进行无害化处理，控制尾水治理区域内水生植物密度适宜。

# 参  考  文  献

- DB32/T 3238  淡水池塘循环水健康养殖三级净化技术操作规程

- DB3205/T 209  渔业养殖尾水生态处理技术规范

- DB3401/T 203-2020 水产养殖尾水生态处理技术规范

- DB33/T 2288-2020 淡水池塘养殖尾水处理技术规范

- 《水产养殖尾水处理技术模式》全国水产技术推广总站组编，中国农业出版社，2022

- 《“十四五”全国渔业发展规划》（农渔发[2021]28号）